观浅1井

固井水泥胶结测井评价报告

（套管尺寸: 139.7 mm 测量井段: 0-2252.00 m）

（测井项目： CBL/VDL）

| 编写人: |  |
| --- | --- |
| 审核人: |  |

中国石油集团测井有限公司西南分公司解释评价中心

2021年03月

目  录

一 测井及固井施工简况	1

二 固井质量测井评价	2

1．固井质量评价标准	2

2．固井质量测井评价	2

（1）校深依据及水泥返高	3

（2）特殊段固井质量综合解释评价	3

（3）钻探目的层和兼探层上部固井评价	3

（4）固井质量综合解释评价	4

3．储层测井解释表	4

4．固井质量统计及单层固井质量评价表	4

5．储层段固井质量分析	5

三 建议及其它	5

一 测井及固井施工简况

| 基 本 井 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井 名 |  |  | 地 区 |  | 构 造 |  |  | 完钻井深 （m） |  |  | 人工井底 （m） |  | 最大井斜 （°/m） |
| 观浅1井 |  |  | 四川省眉山市 |  | 川西南部地区观音寺 |  |  | 2310.00 |  |  | 2267.5 |  | 87.23/2302.59 |
| 套管程序 |  |  |  |  | 钻头尺寸 |  |  |  |  |  |  | 井液（泥浆） |  |
| 次序 | 外径（mm） |  | 下深井段（m） |  | 尺寸（mm） |  |  | 钻达井深（m） |  |  |  | 性质 | 清水 |
| 1 | 244.50 |  | 0-449.57 |  | 444.5 |  |  | 30.60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 139.7 |  | 0-2305.18 |  | 311.2 |  |  | 451.00 |  |  |  | 密度 (g/cm3) | 1.00 |
| 3 |  |  |  |  | 215.9 |  |  | 2310.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粘度 (s) | 28 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固 井 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥性质 |  | 水泥浆密度 (g/cm3) |  | 注入水泥量 (t) |  |  | 水泥设计返高 (m) |  |  |  |  | 固井日期 |  |
| 嘉华G级 |  | 1.91 |  | 90.0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2021-03-13 |  |
| 特 殊 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 井 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测井项目 |  | 测井井段(m) |  |  | 深度比例 |  | 测井日期 |  |  | 曲线条数 |  |  | 质量评定 |
| 声幅 |  | 0-2252.00 |  |  | 1:500 |  | 2021-03-19 |  |  | 1 |  |  | 合格 |
| 变密度 |  | 0-2252.00 |  |  | 1:500 |  | 2021-03-19 |  |  | 1 |  |  | 合格 |
| 测 井 施 工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测井单位 |  |  | 测井小队 |  |  | 测井队长 |  |  | 仪器型号 |  |  |  | 备 注 |
| 测井西南分公司 |  |  | C1378队 |  |  | 邹辉 |  |  | 存储式 |  |  |  |  |

二 固井质量测井评价

## 1．固井质量评价标准

固井质量评价指标：参照中国石油天然气集团有限公司企业标准中的《固井质量评价》（标准号：Q/SY01073-2020）进行固井质量第一界面和第二界面的解释评价。其中采用相对声幅(CBL)幅度法开展定量评价。

一界面固井水泥胶结质量相对声幅评价指标（水泥浆比重≥1.75g/cm3）

| CBL | 评价结论 |
| --- | --- |
| CBL≤15% | 优 |
| 15%＜CBL≤30% | 中等（合格） |
| CBL＞30% | 差（不合格） |

一界面固井水泥胶结质量相对声幅评价指标（水泥浆比重＜1.75g/cm3）

| CBL | 评价结论 |
| --- | --- |
| CBL≤20% | 优 |
| 20%＜CBL≤40% | 中等（合格） |
| CBL＞40% | 差（不合格） |

套后声波成像类测井固井质量评价：参照中国石油天然气集团有限公司企业标准中的《固井质量评价》（标准号：Q/SY01073-2020）中第5.3.4条款进行解释评价。

套后声波成像类测井评价固井质量

| 测井结果 | 评价结论 |
| --- | --- |
| 套管、地层间环空内基本为水泥、无窜槽，固体充填度大于或等于90% | 好 |
| 分布纵向连通长度小于2m小窜槽，宽度小于20%圆周，但没有连通 | 中等（合格） |
| 有大于或等于2m的连续蓝色流体（窜槽），宽度大于20%圆周；或存在连通的微间隙 | 差（不合格） |

固井质量合格率标准：参照中国石油天然气集团有限公司质安[2020]3号文件《集团公司井身质量、固井质量不合格判断红线》要求，全井段固井水泥胶结合格率≥70%为合格。

## 2．固井质量测井评价

观浅1井本次测井处理评价井段107.00-2252.00m，测井时液面位于107.00m，故本次固井质量测井在0-107.00m未能取到可靠数据，不做解释。[待检查]

107.00-?m为双层及多层套管，受双层套管及外层介质干扰波影响，该固井段套管二界面水泥胶结质量不进行好、中、差评定。[待确定]

### （1）校深依据及水泥返高

本次测井根据裸眼测井GR曲线较深；[待确定]

水泥设计返高为0m，水泥实际返高至地面。[待确定]

### （2）特殊段固井质量综合解释评价

特殊段固井质量评价根据该处及以上25m环空范围内，固井水泥一、二界面胶结质量是否达到连续胶结中等及以上（见表1）。

特殊段固井质量评价表       表1

| 位置 | 第一界面 | 第二界面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上层套管鞋 | [待确定] | [待确定] |  |
| 上层套管分级箍 | / | / | 测量段无分级箍[待确定] |
| 尾管重合段 | / | / | 测量段无尾管[待确定] |
| 套管顶（井口） | / | [待确定] |  |
| 套管底（套管鞋） | / | [待确定] |  |
| 说明：好——有连续25m井段固井质量好 中——有连续25m井段固井质量中等 不确定——双层套管的第二界面评价为不确定 无连续25m——该处及以上没有连续25m井段固井质量好或中等 |  |  |  |

### （3）钻探目的层和兼探层上部固井评价

根据地质设计，钻探目的层和兼探层上部是否存在25m及以上的固井水泥一、二界面胶结质量达到连续胶结中等及以上（见表2）。

目的层和兼探层上部25m及以上井段固井质量评价表       表2

| 序号 | 性质 | 层位 | 第一界面 | 第二界面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目的层 | [待确定] | [待确定] | [待确定] |
| 2 | 兼探层 | [待确定] | [待确定] | [待确定] |
| 备注：本井没有设计兼探层，测量井段无目的层段。[待确定] |  |  |  |  |
| 说明：好——有连续25m井段固井质量好 中——有连续25m井段固井质量中等 不确定——双层套管的第二界面评价为不确定 无连续25m——该处及以上没有连续25m井段固井质量好或中等 |  |  |  |  |

### （4）固井质量综合解释评价

一界面（107.00-2252.00m）固井质量总体情况是：水泥胶结好井段占63.37%，水泥胶结中等井段占24.76%，水泥胶结差井段占11.87%。

一界面（107.00-2252.00m）固井水泥胶结合格率为88.13%，测井评价为固井质量合格。

二界面（?-2252.00m）固井质量总体情况是：水泥胶结好井段为40.84%，水泥胶结中等井段为52.41%，水泥胶结差井段为6.75%。

二界面（?-2252.00m）固井水泥胶结合格率为93.25%，测井评价为固井质量合格。

## 3．储层测井解释表

- 本次测量井段裸眼测井解释储层见表3

观浅1井储层测井解释表        表3

| 序号 | 层位 | 井段 (m) | 厚度 (m) | 解释结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂宁组 | 976.3--980.2 | 3.9 | 差气层 |
| 2 | 遂宁组 | 982.7--988.5 | 5.8 | 差气层 |
| 3 | 沙溪庙组 | 1226.7--1232.6 | 5.9 | 差气层 |
| 4 | 沙溪庙组 | 1311.4--1318.5 | 7.1 | 差气层 |
| 5 | 沙溪庙组 | 1388.5--1402.0 | 13.5 | 差气层 |
| 6 | 沙溪庙组 | 1460.3--1657.4 | 197.1 | 气层 |
| 7 | 沙溪庙组 | 1657.4--1930.0 | 272.6 | 气层 |
| 8 | 沙溪庙组 | 1930.0--2131.8 | 201.8 | 气层 |
| 9 | 沙溪庙组 | 2131.8--2288.0 | 156.2 | 差气层 |

## 4．固井质量统计及单层固井质量评价表

（2）固井质量统计及单层固井质量评价（见表4、表5、表6、表7）。

观浅1井一界面（107.00-2252.00m）固井质量统计表     表4

| 序 号 | 标 准 (%) | 厚 度 (m) | 比 例 (%) | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00--20.0 | 1359.31 | 63.37 | 好 |
| 2 | 20.0--40.0 | 531.19 | 24.76 | 中 |
| 3 | 40.0--100.0 | 254.5 | 11.87 | 差 |

观浅1井二界面（?-2252.00m）固井质量统计表  表5

| 序 号 | BR标准 | 厚 度 (m) | 比 例 (%) | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.80-1.00 | 736.18 | 40.84 | 好 |
| 2 | 0.50-0.80 | 944.59 | 52.41 | 中 |
| 3 | 0.00-0.60 | 121.66 | 6.75 | 差 |

观浅1井一界面单层固井质量评价表     表6

| 序号 | 井段(m) | 厚度(m) | 最大声幅(%) | 最小声幅(%) | 平均声幅(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107.00-112.62 | 5.62 | 14.14 | 1.95 | 7.56 | 好 |
| 2 | 112.62-136.06 | 23.44 | 34.52 | 14.72 | 23.52 | 中 |
| 3 | 136.06-137.38 | 1.31 | 34.66 | 29.32 | 32.62 | 差 |
| 4 | 137.38-138.47 | 1.09 | 30.09 | 29.17 | 29.36 | 中 |
| 5 | 138.47-139.59 | 1.12 | 33.58 | 29.95 | 32.3 | 差 |
| 6 | 139.59-142.84 | 3.25 | 30.3 | 21.77 | 24.32 | 中 |
| 7 | 142.84-146.72 | 3.88 | 44.6 | 29.93 | 37.57 | 差 |
| 8 | 146.72-149.50 | 2.78 | 30.19 | 23.41 | 26.25 | 中 |
| 9 | 149.50-160.22 | 10.72 | 52.0 | 28.86 | 38.54 | 差 |
| 10 | 160.22-162.16 | 1.94 | 30.33 | 28.07 | 28.64 | 中 |
| 11 | 162.16-163.22 | 1.06 | 32.66 | 29.88 | 31.56 | 差 |
| 12 | 163.22-187.69 | 24.47 | 31.17 | 15.71 | 23.17 | 中 |
| 13 | 187.69-188.72 | 1.03 | 33.05 | 29.96 | 31.96 | 差 |
| 14 | 188.72-240.91 | 52.19 | 30.17 | 15.12 | 22.47 | 中 |
| 15 | 240.91-244.66 | 3.75 | 15.04 | 9.47 | 12.23 | 好 |
| 16 | 244.66-267.03 | 22.38 | 29.25 | 14.89 | 19.81 | 中 |
| 17 | 267.03-275.16 | 8.12 | 42.87 | 29.07 | 33.37 | 差 |
| 18 | 275.16-281.06 | 5.91 | 30.09 | 24.4 | 27.22 | 中 |
| 19 | 281.06-283.44 | 2.38 | 36.42 | 29.41 | 32.22 | 差 |
| 20 | 283.44-284.78 | 1.34 | 30.04 | 27.82 | 28.75 | 中 |
| 21 | 284.78-291.22 | 6.44 | 36.22 | 29.34 | 32.11 | 差 |
| 22 | 291.22-292.53 | 1.31 | 30.62 | 15.94 | 24.08 | 中 |
| 23 | 292.53-300.97 | 8.44 | 15.33 | 5.73 | 9.36 | 好 |
| 24 | 300.97-303.62 | 2.66 | 17.3 | 14.87 | 15.97 | 中 |
| 25 | 303.62-314.19 | 10.56 | 15.26 | 9.5 | 11.44 | 好 |
| 26 | 314.19-315.28 | 1.09 | 16.3 | 15.0 | 15.8 | 中 |
| 27 | 315.28-324.53 | 9.25 | 15.0 | 9.6 | 11.45 | 好 |
| 28 | 324.53-326.28 | 1.75 | 22.13 | 14.91 | 19.31 | 中 |
| 29 | 326.28-336.34 | 10.06 | 15.24 | 9.15 | 10.48 | 好 |
| 30 | 336.34-337.50 | 1.16 | 17.65 | 14.94 | 16.66 | 中 |
| 31 | 337.50-347.78 | 10.28 | 15.01 | 6.33 | 9.78 | 好 |
| 32 | 347.78-349.56 | 1.78 | 20.02 | 14.65 | 17.89 | 中 |
| 33 | 349.56-358.19 | 8.62 | 15.06 | 8.81 | 12.0 | 好 |
| 34 | 358.19-359.31 | 1.12 | 16.36 | 14.78 | 15.86 | 中 |
| 35 | 359.31-381.47 | 22.16 | 15.12 | 5.9 | 9.31 | 好 |
| 36 | 381.47-382.69 | 1.22 | 17.27 | 14.65 | 16.41 | 中 |
| 37 | 382.69-413.84 | 31.16 | 18.85 | 8.32 | 11.66 | 好 |
| 38 | 413.84-416.78 | 2.94 | 17.8 | 13.74 | 16.16 | 中 |
| 39 | 416.78-493.94 | 77.16 | 16.27 | 0.59 | 8.06 | 好 |
| 40 | 493.94-495.41 | 1.47 | 17.32 | 14.73 | 16.44 | 中 |
| 41 | 495.41-583.47 | 88.06 | 18.09 | 3.69 | 8.52 | 好 |
| 42 | 583.47-584.72 | 1.25 | 18.2 | 14.97 | 16.88 | 中 |
| 43 | 584.72-640.34 | 55.62 | 15.01 | 1.43 | 6.59 | 好 |
| 44 | 640.34-642.09 | 1.75 | 29.22 | 14.92 | 22.49 | 中 |
| 45 | 642.09-650.47 | 8.38 | 15.05 | 6.85 | 10.3 | 好 |
| 46 | 650.47-653.22 | 2.75 | 19.32 | 11.06 | 15.74 | 中 |
| 47 | 653.22-821.03 | 167.81 | 18.19 | 1.55 | 7.9 | 好 |
| 48 | 821.03-822.28 | 1.25 | 17.18 | 14.77 | 16.42 | 中 |
| 49 | 822.28-825.22 | 2.94 | 15.17 | 10.52 | 12.67 | 好 |
| 50 | 825.22-827.19 | 1.97 | 22.25 | 14.8 | 19.45 | 中 |
| 51 | 827.19-890.88 | 63.69 | 15.61 | 2.83 | 9.25 | 好 |
| 52 | 890.88-895.72 | 4.84 | 20.78 | 14.83 | 17.68 | 中 |
| 53 | 895.72-933.28 | 37.56 | 15.04 | 1.99 | 10.12 | 好 |
| 54 | 933.28-934.81 | 1.53 | 16.32 | 14.83 | 15.9 | 中 |
| 55 | 934.81-963.88 | 29.06 | 15.01 | 1.99 | 10.2 | 好 |
| 56 | 963.88-965.22 | 1.34 | 18.62 | 14.95 | 17.12 | 中 |
| 57 | 965.22-966.31 | 1.09 | 15.08 | 11.16 | 13.01 | 好 |
| 58 | 966.31-973.50 | 7.19 | 33.77 | 14.67 | 21.89 | 中 |
| 59 | 973.50-974.59 | 1.09 | 37.46 | 29.45 | 34.63 | 差 |
| 60 | 974.59-980.91 | 6.31 | 30.21 | 15.0 | 20.22 | 中 |
| 61 | 980.91-983.31 | 2.41 | 15.07 | 12.47 | 13.12 | 好 |
| 62 | 983.31-988.44 | 5.12 | 37.63 | 14.8 | 26.06 | 中 |
| 63 | 988.44-992.62 | 4.19 | 56.62 | 29.81 | 41.25 | 差 |
| 64 | 992.62-995.97 | 3.34 | 30.13 | 13.74 | 20.9 | 中 |
| 65 | 995.97-998.50 | 2.53 | 15.0 | 6.7 | 10.39 | 好 |
| 66 | 998.50-1001.38 | 2.88 | 21.45 | 14.77 | 17.38 | 中 |
| 67 | 1001.38-1002.69 | 1.31 | 15.03 | 13.85 | 14.23 | 好 |
| 68 | 1002.69-1004.28 | 1.59 | 16.22 | 14.96 | 15.71 | 中 |
| 69 | 1004.28-1009.28 | 5.0 | 18.51 | 8.82 | 12.51 | 好 |
| 70 | 1009.28-1010.56 | 1.28 | 28.5 | 14.96 | 18.25 | 中 |
| 71 | 1010.56-1013.75 | 3.19 | 60.99 | 29.98 | 47.98 | 差 |
| 72 | 1013.75-1018.25 | 4.5 | 30.09 | 14.26 | 20.41 | 中 |
| 73 | 1018.25-1019.78 | 1.53 | 15.23 | 11.35 | 12.65 | 好 |
| 74 | 1019.78-1033.53 | 13.75 | 32.93 | 11.49 | 18.26 | 中 |
| 75 | 1033.53-1034.84 | 1.31 | 42.96 | 28.84 | 37.92 | 差 |
| 76 | 1034.84-1046.47 | 11.62 | 32.43 | 15.17 | 21.58 | 中 |
| 77 | 1046.47-1049.53 | 3.06 | 20.04 | 12.16 | 13.81 | 好 |
| 78 | 1049.53-1054.69 | 5.16 | 66.31 | 20.34 | 45.79 | 差 |
| 79 | 1054.69-1056.00 | 1.31 | 30.35 | 22.56 | 25.65 | 中 |
| 80 | 1056.00-1058.59 | 2.59 | 54.39 | 29.67 | 44.58 | 差 |
| 81 | 1058.59-1062.12 | 3.53 | 32.57 | 15.09 | 26.11 | 中 |
| 82 | 1062.12-1064.06 | 1.94 | 15.01 | 12.91 | 13.5 | 好 |
| 83 | 1064.06-1066.47 | 2.41 | 20.63 | 14.92 | 18.09 | 中 |
| 84 | 1066.47-1069.03 | 2.56 | 15.03 | 12.42 | 13.86 | 好 |
| 85 | 1069.03-1074.50 | 5.47 | 28.11 | 13.65 | 19.5 | 中 |
| 86 | 1074.50-1086.81 | 12.31 | 63.1 | 29.25 | 43.17 | 差 |
| 87 | 1086.81-1089.19 | 2.38 | 30.57 | 15.42 | 23.79 | 中 |
| 88 | 1089.19-1098.12 | 8.94 | 21.27 | 9.67 | 12.63 | 好 |
| 89 | 1098.12-1102.31 | 4.19 | 54.6 | 22.01 | 35.52 | 差 |
| 90 | 1102.31-1106.25 | 3.94 | 30.18 | 17.3 | 20.71 | 中 |
| 91 | 1106.25-1109.69 | 3.44 | 79.64 | 22.56 | 55.97 | 差 |
| 92 | 1109.69-1115.59 | 5.91 | 21.3 | 7.53 | 12.47 | 好 |
| 93 | 1115.59-1116.72 | 1.12 | 17.42 | 14.96 | 16.4 | 中 |
| 94 | 1116.72-1119.94 | 3.22 | 17.06 | 9.39 | 12.05 | 好 |
| 95 | 1119.94-1126.62 | 6.69 | 75.75 | 17.48 | 48.91 | 差 |
| 96 | 1126.62-1130.47 | 3.84 | 30.41 | 10.8 | 19.87 | 中 |
| 97 | 1130.47-1135.81 | 5.34 | 82.49 | 21.69 | 43.13 | 差 |
| 98 | 1135.81-1142.50 | 6.69 | 21.26 | 9.35 | 12.8 | 好 |
| 99 | 1142.50-1149.88 | 7.38 | 49.53 | 21.39 | 39.66 | 差 |
| 100 | 1149.88-1156.03 | 6.16 | 36.43 | 15.58 | 24.97 | 中 |
| 101 | 1156.03-1160.34 | 4.31 | 15.18 | 9.59 | 11.46 | 好 |
| 102 | 1160.34-1170.59 | 10.25 | 21.19 | 12.65 | 17.14 | 中 |
| 103 | 1170.59-1172.09 | 1.5 | 15.22 | 12.83 | 13.78 | 好 |
| 104 | 1172.09-1173.47 | 1.38 | 29.16 | 14.95 | 20.82 | 中 |
| 105 | 1173.47-1179.62 | 6.16 | 65.94 | 29.94 | 46.7 | 差 |
| 106 | 1179.62-1181.03 | 1.41 | 30.91 | 15.23 | 19.74 | 中 |
| 107 | 1181.03-1187.75 | 6.72 | 19.74 | 7.43 | 12.89 | 好 |
| 108 | 1187.75-1193.53 | 5.78 | 55.27 | 20.4 | 44.31 | 差 |
| 109 | 1193.53-1194.56 | 1.03 | 30.31 | 19.48 | 23.58 | 中 |
| 110 | 1194.56-1200.72 | 6.16 | 59.75 | 27.63 | 38.76 | 差 |
| 111 | 1200.72-1202.50 | 1.78 | 30.1 | 15.41 | 18.72 | 中 |
| 112 | 1202.50-1203.72 | 1.22 | 15.06 | 11.72 | 12.83 | 好 |
| 113 | 1203.72-1218.00 | 14.28 | 36.98 | 13.5 | 21.35 | 中 |
| 114 | 1218.00-1222.81 | 4.81 | 38.55 | 25.46 | 32.68 | 差 |
| 115 | 1222.81-1223.88 | 1.06 | 30.02 | 23.82 | 26.01 | 中 |
| 116 | 1223.88-1225.00 | 1.12 | 35.16 | 29.93 | 33.5 | 差 |
| 117 | 1225.00-1235.81 | 10.81 | 30.59 | 12.99 | 20.46 | 中 |
| 118 | 1235.81-1245.53 | 9.72 | 75.27 | 29.06 | 41.74 | 差 |
| 119 | 1245.53-1247.50 | 1.97 | 30.04 | 15.37 | 20.13 | 中 |
| 120 | 1247.50-1249.84 | 2.34 | 15.17 | 9.72 | 11.83 | 好 |
| 121 | 1249.84-1255.22 | 5.38 | 18.22 | 14.1 | 16.41 | 中 |
| 122 | 1255.22-1259.94 | 4.72 | 15.07 | 10.39 | 12.22 | 好 |
| 123 | 1259.94-1262.16 | 2.22 | 28.87 | 14.83 | 22.34 | 中 |
| 124 | 1262.16-1267.53 | 5.38 | 71.51 | 22.67 | 47.67 | 差 |
| 125 | 1267.53-1272.28 | 4.75 | 21.84 | 8.99 | 12.01 | 好 |
| 126 | 1272.28-1273.56 | 1.28 | 16.81 | 14.95 | 16.28 | 中 |
| 127 | 1273.56-1278.50 | 4.94 | 15.22 | 7.5 | 11.74 | 好 |
| 128 | 1278.50-1281.22 | 2.72 | 35.32 | 14.63 | 25.2 | 中 |
| 129 | 1281.22-1282.84 | 1.62 | 15.33 | 8.51 | 11.2 | 好 |
| 130 | 1282.84-1284.16 | 1.31 | 28.79 | 14.69 | 20.72 | 中 |
| 131 | 1284.16-1285.34 | 1.19 | 41.5 | 29.51 | 36.66 | 差 |
| 132 | 1285.34-1287.00 | 1.66 | 30.27 | 24.1 | 26.42 | 中 |
| 133 | 1287.00-1289.75 | 2.75 | 56.25 | 29.46 | 48.03 | 差 |
| 134 | 1289.75-1291.53 | 1.78 | 30.5 | 16.02 | 20.51 | 中 |
| 135 | 1291.53-1301.59 | 10.06 | 15.83 | 8.62 | 11.53 | 好 |
| 136 | 1301.59-1303.97 | 2.38 | 24.49 | 14.88 | 20.2 | 中 |
| 137 | 1303.97-1305.59 | 1.62 | 19.8 | 10.57 | 12.87 | 好 |
| 138 | 1305.59-1307.16 | 1.56 | 40.45 | 20.62 | 34.16 | 差 |
| 139 | 1307.16-1312.00 | 4.84 | 42.23 | 15.27 | 25.46 | 中 |
| 140 | 1312.00-1313.47 | 1.47 | 51.37 | 29.58 | 41.64 | 差 |
| 141 | 1313.47-1315.16 | 1.69 | 30.89 | 14.52 | 18.18 | 中 |
| 142 | 1315.16-1321.44 | 6.28 | 20.46 | 5.09 | 9.6 | 好 |
| 143 | 1321.44-1323.84 | 2.41 | 50.95 | 21.06 | 39.51 | 差 |
| 144 | 1323.84-1325.50 | 1.66 | 30.37 | 25.17 | 27.66 | 中 |
| 145 | 1325.50-1329.94 | 4.44 | 44.76 | 29.59 | 34.72 | 差 |
| 146 | 1329.94-1331.19 | 1.25 | 30.35 | 24.03 | 26.51 | 中 |
| 147 | 1331.19-1332.62 | 1.44 | 46.92 | 29.74 | 40.05 | 差 |
| 148 | 1332.62-1333.72 | 1.09 | 30.0 | 24.11 | 26.4 | 中 |
| 149 | 1333.72-1335.41 | 1.69 | 33.44 | 24.01 | 30.67 | 差 |
| 150 | 1335.41-1340.09 | 4.69 | 23.52 | 6.38 | 11.46 | 好 |
| 151 | 1340.09-1341.19 | 1.09 | 17.41 | 14.95 | 16.45 | 中 |
| 152 | 1341.19-1349.47 | 8.28 | 15.08 | 3.53 | 8.47 | 好 |
| 153 | 1349.47-1352.59 | 3.12 | 29.66 | 14.96 | 22.35 | 中 |
| 154 | 1352.59-1354.38 | 1.78 | 15.91 | 5.07 | 8.2 | 好 |
| 155 | 1354.38-1356.78 | 2.41 | 35.65 | 14.34 | 26.92 | 中 |
| 156 | 1356.78-1369.03 | 12.25 | 15.1 | 1.39 | 8.34 | 好 |
| 157 | 1369.03-1372.66 | 3.62 | 29.11 | 14.88 | 19.5 | 中 |
| 158 | 1372.66-1374.44 | 1.78 | 42.29 | 29.85 | 37.24 | 差 |
| 159 | 1374.44-1380.50 | 6.06 | 30.25 | 12.78 | 18.7 | 中 |
| 160 | 1380.50-1382.09 | 1.59 | 36.8 | 24.43 | 33.25 | 差 |
| 161 | 1382.09-1389.44 | 7.34 | 23.62 | 3.38 | 7.56 | 好 |
| 162 | 1389.44-1397.12 | 7.69 | 52.1 | 21.34 | 42.07 | 差 |
| 163 | 1397.12-1398.50 | 1.38 | 30.01 | 13.93 | 20.22 | 中 |
| 164 | 1398.50-1405.41 | 6.91 | 64.33 | 25.42 | 42.65 | 差 |
| 165 | 1405.41-1410.78 | 5.38 | 24.51 | 2.99 | 7.47 | 好 |
| 166 | 1410.78-1425.06 | 14.28 | 32.12 | 14.46 | 23.47 | 中 |
| 167 | 1425.06-1436.41 | 11.34 | 15.69 | 3.76 | 7.81 | 好 |
| 168 | 1436.41-1437.78 | 1.38 | 19.87 | 14.75 | 18.05 | 中 |
| 169 | 1437.78-1442.84 | 5.06 | 16.6 | 8.79 | 12.29 | 好 |
| 170 | 1442.84-1448.41 | 5.56 | 26.95 | 14.79 | 23.36 | 中 |
| 171 | 1448.41-1453.69 | 5.28 | 15.06 | 7.17 | 10.4 | 好 |
| 172 | 1453.69-1465.38 | 11.69 | 37.22 | 14.56 | 19.66 | 中 |
| 173 | 1465.38-1468.72 | 3.34 | 44.66 | 29.05 | 38.35 | 差 |
| 174 | 1468.72-1472.16 | 3.44 | 31.99 | 15.44 | 25.71 | 中 |
| 175 | 1472.16-1477.62 | 5.47 | 15.18 | 4.48 | 9.39 | 好 |
| 176 | 1477.62-1481.94 | 4.31 | 29.48 | 14.71 | 23.57 | 中 |
| 177 | 1481.94-1484.41 | 2.47 | 37.46 | 29.98 | 33.64 | 差 |
| 178 | 1484.41-1487.75 | 3.34 | 30.32 | 19.63 | 23.47 | 中 |
| 179 | 1487.75-1489.12 | 1.38 | 39.77 | 29.48 | 36.03 | 差 |
| 180 | 1489.12-1495.09 | 5.97 | 30.07 | 15.58 | 25.0 | 中 |
| 181 | 1495.09-1502.12 | 7.03 | 15.54 | 6.73 | 11.76 | 好 |
| 182 | 1502.12-1506.06 | 3.94 | 32.06 | 14.87 | 25.44 | 中 |
| 183 | 1506.06-1509.03 | 2.97 | 63.85 | 29.79 | 48.48 | 差 |
| 184 | 1509.03-1510.06 | 1.03 | 31.26 | 17.08 | 21.98 | 中 |
| 185 | 1510.06-1516.78 | 6.72 | 60.0 | 24.0 | 49.29 | 差 |
| 186 | 1516.78-1527.47 | 10.69 | 22.71 | 6.61 | 12.1 | 好 |
| 187 | 1527.47-1528.97 | 1.5 | 29.1 | 14.79 | 20.85 | 中 |
| 188 | 1528.97-1531.72 | 2.75 | 51.6 | 29.57 | 40.79 | 差 |
| 189 | 1531.72-1533.00 | 1.28 | 30.58 | 18.99 | 22.54 | 中 |
| 190 | 1533.00-1534.88 | 1.88 | 39.48 | 29.7 | 36.05 | 差 |
| 191 | 1534.88-1538.12 | 3.25 | 30.11 | 15.67 | 23.72 | 中 |
| 192 | 1538.12-1548.44 | 10.31 | 15.52 | 7.3 | 12.37 | 好 |
| 193 | 1548.44-1550.94 | 2.5 | 29.87 | 14.99 | 25.88 | 中 |
| 194 | 1550.94-1559.22 | 8.28 | 57.95 | 29.96 | 42.79 | 差 |
| 195 | 1559.22-1560.72 | 1.5 | 30.27 | 15.72 | 24.78 | 中 |
| 196 | 1560.72-1568.22 | 7.5 | 21.09 | 6.22 | 10.51 | 好 |
| 197 | 1568.22-1571.28 | 3.06 | 59.71 | 21.69 | 42.04 | 差 |
| 198 | 1571.28-1572.69 | 1.41 | 30.02 | 25.4 | 26.64 | 中 |
| 199 | 1572.69-1581.47 | 8.78 | 55.83 | 18.48 | 38.13 | 差 |
| 200 | 1581.47-1582.84 | 1.38 | 30.11 | 15.71 | 22.96 | 中 |
| 201 | 1582.84-1591.66 | 8.81 | 15.19 | 6.5 | 9.99 | 好 |
| 202 | 1591.66-1594.41 | 2.75 | 29.34 | 14.9 | 24.07 | 中 |
| 203 | 1594.41-1599.16 | 4.75 | 42.83 | 29.88 | 38.67 | 差 |
| 204 | 1599.16-1604.69 | 5.53 | 30.59 | 15.57 | 22.67 | 中 |
| 205 | 1604.69-1607.97 | 3.28 | 15.06 | 7.36 | 9.51 | 好 |
| 206 | 1607.97-1609.41 | 1.44 | 20.52 | 14.9 | 17.92 | 中 |
| 207 | 1609.41-1616.03 | 6.62 | 15.32 | 11.11 | 13.09 | 好 |
| 208 | 1616.03-1617.59 | 1.56 | 18.7 | 14.88 | 17.28 | 中 |
| 209 | 1617.59-1620.81 | 3.22 | 15.16 | 7.95 | 10.48 | 好 |
| 210 | 1620.81-1625.47 | 4.66 | 26.49 | 14.72 | 21.46 | 中 |
| 211 | 1625.47-1640.84 | 15.38 | 17.9 | 6.27 | 11.33 | 好 |
| 212 | 1640.84-1643.41 | 2.56 | 29.47 | 14.88 | 22.92 | 中 |
| 213 | 1643.41-1650.62 | 7.22 | 59.48 | 22.26 | 44.01 | 差 |
| 214 | 1650.62-1653.75 | 3.12 | 21.63 | 9.16 | 12.03 | 好 |
| 215 | 1653.75-1654.78 | 1.03 | 15.78 | 14.84 | 15.56 | 中 |
| 216 | 1654.78-1659.91 | 5.12 | 15.71 | 10.66 | 13.15 | 好 |
| 217 | 1659.91-1666.94 | 7.03 | 32.26 | 14.93 | 21.33 | 中 |
| 218 | 1666.94-1668.31 | 1.38 | 33.98 | 29.88 | 32.19 | 差 |
| 219 | 1668.31-1672.34 | 4.03 | 30.15 | 15.6 | 21.5 | 中 |
| 220 | 1672.34-1677.22 | 4.88 | 15.2 | 8.58 | 11.34 | 好 |
| 221 | 1677.22-1678.41 | 1.19 | 17.06 | 14.99 | 15.67 | 中 |
| 222 | 1678.41-1683.00 | 4.59 | 15.41 | 8.82 | 11.43 | 好 |
| 223 | 1683.00-1687.62 | 4.62 | 29.69 | 14.86 | 23.85 | 中 |
| 224 | 1687.62-1688.72 | 1.09 | 36.18 | 29.88 | 33.65 | 差 |
| 225 | 1688.72-1694.03 | 5.31 | 30.37 | 15.27 | 20.69 | 中 |
| 226 | 1694.03-1711.56 | 17.53 | 15.31 | 5.8 | 9.43 | 好 |
| 227 | 1711.56-1713.78 | 2.22 | 17.77 | 14.92 | 16.58 | 中 |
| 228 | 1713.78-1731.66 | 17.88 | 15.06 | 6.06 | 10.13 | 好 |
| 229 | 1731.66-1737.03 | 5.38 | 22.58 | 13.1 | 18.08 | 中 |
| 230 | 1737.03-1755.16 | 18.12 | 15.11 | 5.49 | 9.5 | 好 |
| 231 | 1755.16-1757.25 | 2.09 | 22.07 | 14.83 | 18.79 | 中 |
| 232 | 1757.25-1776.66 | 19.41 | 15.05 | 4.67 | 9.26 | 好 |
| 233 | 1776.66-1779.75 | 3.09 | 21.19 | 14.9 | 17.79 | 中 |
| 234 | 1779.75-1781.84 | 2.09 | 15.12 | 12.78 | 13.38 | 好 |
| 235 | 1781.84-1784.84 | 3.0 | 18.26 | 14.88 | 16.15 | 中 |
| 236 | 1784.84-1794.94 | 10.09 | 15.05 | 8.6 | 12.13 | 好 |
| 237 | 1794.94-1796.56 | 1.62 | 18.16 | 14.91 | 16.89 | 中 |
| 238 | 1796.56-1800.34 | 3.78 | 15.01 | 10.11 | 12.79 | 好 |
| 239 | 1800.34-1803.12 | 2.78 | 21.36 | 13.34 | 16.7 | 中 |
| 240 | 1803.12-1806.00 | 2.88 | 15.05 | 13.14 | 14.04 | 好 |
| 241 | 1806.00-1807.03 | 1.03 | 16.44 | 14.94 | 15.91 | 中 |
| 242 | 1807.03-1816.69 | 9.66 | 15.04 | 7.63 | 11.38 | 好 |
| 243 | 1816.69-1818.53 | 1.84 | 16.76 | 14.95 | 15.99 | 中 |
| 244 | 1818.53-1824.06 | 5.53 | 16.27 | 11.83 | 13.86 | 好 |
| 245 | 1824.06-1831.56 | 7.5 | 29.25 | 13.83 | 20.65 | 中 |
| 246 | 1831.56-1833.25 | 1.69 | 15.1 | 11.0 | 12.49 | 好 |
| 247 | 1833.25-1834.94 | 1.69 | 20.75 | 14.82 | 18.22 | 中 |
| 248 | 1834.94-1843.81 | 8.88 | 15.04 | 6.97 | 9.97 | 好 |
| 249 | 1843.81-1848.28 | 4.47 | 22.73 | 13.21 | 17.75 | 中 |
| 250 | 1848.28-1869.53 | 21.25 | 15.1 | 4.34 | 9.27 | 好 |
| 251 | 1869.53-1872.03 | 2.5 | 19.7 | 14.99 | 16.98 | 中 |
| 252 | 1872.03-1889.72 | 17.69 | 15.08 | 7.19 | 9.31 | 好 |
| 253 | 1889.72-1892.72 | 3.0 | 19.73 | 14.87 | 16.97 | 中 |
| 254 | 1892.72-1909.03 | 16.31 | 15.31 | 5.47 | 10.31 | 好 |
| 255 | 1909.03-1910.69 | 1.66 | 18.83 | 14.9 | 17.3 | 中 |
| 256 | 1910.69-1930.03 | 19.34 | 15.07 | 6.31 | 8.82 | 好 |
| 257 | 1930.03-1934.56 | 4.53 | 23.57 | 15.0 | 19.53 | 中 |
| 258 | 1934.56-1946.25 | 11.69 | 17.86 | 4.25 | 9.26 | 好 |
| 259 | 1946.25-1947.75 | 1.5 | 29.6 | 14.89 | 21.39 | 中 |
| 260 | 1947.75-1953.50 | 5.75 | 64.65 | 29.9 | 40.63 | 差 |
| 261 | 1953.50-1954.75 | 1.25 | 30.18 | 15.62 | 21.63 | 中 |
| 262 | 1954.75-1968.00 | 13.25 | 15.31 | 4.12 | 9.06 | 好 |
| 263 | 1968.00-1969.06 | 1.06 | 17.05 | 15.0 | 16.3 | 中 |
| 264 | 1969.06-1970.28 | 1.22 | 15.2 | 13.35 | 13.98 | 好 |
| 265 | 1970.28-1971.44 | 1.16 | 29.33 | 14.94 | 21.28 | 中 |
| 266 | 1971.44-1978.47 | 7.03 | 45.76 | 27.99 | 35.78 | 差 |
| 267 | 1978.47-1981.50 | 3.03 | 30.7 | 15.21 | 20.06 | 中 |
| 268 | 1981.50-1997.91 | 16.41 | 20.72 | 3.95 | 10.04 | 好 |
| 269 | 1997.91-2000.22 | 2.31 | 36.05 | 21.62 | 31.55 | 差 |
| 270 | 2000.22-2019.50 | 19.28 | 20.97 | 3.74 | 8.39 | 好 |
| 271 | 2019.50-2021.75 | 2.25 | 40.56 | 19.76 | 33.65 | 差 |
| 272 | 2021.75-2025.00 | 3.25 | 30.35 | 15.39 | 21.46 | 中 |
| 273 | 2025.00-2037.00 | 12.0 | 15.14 | 3.9 | 9.25 | 好 |
| 274 | 2037.00-2040.59 | 3.59 | 29.66 | 14.95 | 24.1 | 中 |
| 275 | 2040.59-2043.31 | 2.72 | 38.23 | 29.92 | 36.1 | 差 |
| 276 | 2043.31-2044.81 | 1.5 | 30.03 | 22.09 | 24.73 | 中 |
| 277 | 2044.81-2049.75 | 4.94 | 48.26 | 29.94 | 40.74 | 差 |
| 278 | 2049.75-2051.28 | 1.53 | 30.4 | 15.15 | 19.56 | 中 |
| 279 | 2051.28-2068.84 | 17.56 | 15.02 | 4.82 | 11.43 | 好 |
| 280 | 2068.84-2069.88 | 1.03 | 29.55 | 14.87 | 22.9 | 中 |
| 281 | 2069.88-2076.34 | 6.47 | 68.22 | 29.79 | 47.27 | 差 |
| 282 | 2076.34-2077.75 | 1.41 | 30.06 | 15.25 | 21.64 | 中 |
| 283 | 2077.75-2100.00 | 22.25 | 15.01 | 4.91 | 8.69 | 好 |
| 284 | 2100.00-2101.03 | 1.03 | 17.49 | 14.77 | 16.55 | 中 |
| 285 | 2101.03-2164.38 | 63.34 | 15.97 | 5.61 | 9.48 | 好 |
| 286 | 2164.38-2165.72 | 1.34 | 18.0 | 14.8 | 16.68 | 中 |
| 287 | 2165.72-2252.00 | 86.28 | 16.52 | 3.07 | 10.52 | 好 |

观浅1井二界面单层固井质量评价表     表7

| 序号 | 井段(m) | 厚度(m) | 最大指数 | 最小指数 | 平均指数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107.00-449.57 | 342.57 | 0.99 | 0.0 | 0.7 | 不确定 |
| 2 | 449.57-562.69 | 113.12 | 0.96 | 0.41 | 0.85 | 中 |
| 3 | 562.69-583.47 | 20.78 | 0.96 | 0.7 | 0.9 | 好 |
| 4 | 583.47-615.21 | 31.74 | 0.96 | 0.55 | 0.8 | 中 |
| 5 | 615.21-642.19 | 26.99 | 0.98 | 0.58 | 0.93 | 好 |
| 6 | 642.19-650.13 | 7.94 | 0.9 | 0.73 | 0.83 | 中 |
| 7 | 650.13-661.12 | 10.99 | 0.96 | 0.65 | 0.86 | 好 |
| 8 | 661.12-734.88 | 73.75 | 0.97 | 0.3 | 0.75 | 中 |
| 9 | 734.88-749.75 | 14.87 | 0.92 | 0.37 | 0.79 | 好 |
| 10 | 749.75-753.58 | 3.84 | 0.91 | 0.74 | 0.85 | 中 |
| 11 | 753.58-768.53 | 14.95 | 0.98 | 0.63 | 0.87 | 好 |
| 12 | 768.53-775.81 | 7.28 | 0.92 | 0.47 | 0.79 | 中 |
| 13 | 775.81-782.56 | 6.75 | 0.89 | 0.42 | 0.71 | 好 |
| 14 | 782.56-791.06 | 8.51 | 0.92 | 0.42 | 0.76 | 中 |
| 15 | 791.06-795.65 | 4.59 | 0.7 | 0.1 | 0.44 | 差 |
| 16 | 795.65-811.25 | 15.6 | 0.98 | 0.71 | 0.88 | 好 |
| 17 | 811.25-833.22 | 21.97 | 0.97 | 0.3 | 0.83 | 中 |
| 18 | 833.22-896.33 | 63.1 | 0.97 | 0.46 | 0.85 | 好 |
| 19 | 896.33-984.57 | 88.24 | 0.98 | 0.4 | 0.83 | 中 |
| 20 | 984.57-988.80 | 4.23 | 0.57 | 0.11 | 0.39 | 差 |
| 21 | 988.80-1004.41 | 15.61 | 0.93 | 0.0 | 0.58 | 中 |
| 22 | 1004.41-1010.10 | 5.69 | 0.91 | 0.62 | 0.83 | 好 |
| 23 | 1010.10-1013.01 | 2.91 | 0.66 | 0.0 | 0.18 | 中 |
| 24 | 1013.01-1021.61 | 8.6 | 0.89 | 0.07 | 0.67 | 好 |
| 25 | 1021.61-1024.39 | 2.78 | 0.83 | 0.62 | 0.74 | 中 |
| 26 | 1024.39-1055.97 | 31.58 | 0.88 | 0.0 | 0.59 | 好 |
| 27 | 1055.97-1061.03 | 5.06 | 0.67 | 0.0 | 0.39 | 差 |
| 28 | 1061.03-1106.25 | 45.22 | 0.9 | 0.0 | 0.61 | 中 |
| 29 | 1106.25-1109.75 | 3.5 | 0.71 | 0.0 | 0.13 | 差 |
| 30 | 1109.75-1126.12 | 16.37 | 0.92 | 0.0 | 0.59 | 中 |
| 31 | 1126.12-1149.88 | 23.76 | 0.91 | 0.0 | 0.55 | 好 |
| 32 | 1149.88-1225.20 | 75.33 | 0.92 | 0.0 | 0.59 | 中 |
| 33 | 1225.20-1231.55 | 6.35 | 0.86 | 0.19 | 0.61 | 好 |
| 34 | 1231.55-1247.88 | 16.32 | 0.8 | 0.0 | 0.45 | 中 |
| 35 | 1247.88-1259.94 | 12.06 | 0.9 | 0.58 | 0.83 | 好 |
| 36 | 1259.94-1261.41 | 1.47 | 0.84 | 0.53 | 0.69 | 中 |
| 37 | 1261.41-1267.53 | 6.12 | 0.73 | 0.0 | 0.21 | 差 |
| 38 | 1267.53-1272.28 | 4.75 | 0.91 | 0.73 | 0.88 | 好 |
| 39 | 1272.28-1284.74 | 12.45 | 0.92 | 0.35 | 0.75 | 中 |
| 40 | 1284.74-1289.75 | 5.01 | 0.5 | 0.0 | 0.21 | 差 |
| 41 | 1289.75-1315.16 | 25.41 | 0.91 | 0.07 | 0.67 | 中 |
| 42 | 1315.16-1321.16 | 6.0 | 0.95 | 0.72 | 0.9 | 好 |
| 43 | 1321.16-1335.53 | 14.38 | 0.72 | 0.0 | 0.37 | 差 |
| 44 | 1335.53-1345.59 | 10.06 | 0.94 | 0.54 | 0.77 | 中 |
| 45 | 1345.59-1348.97 | 3.38 | 0.96 | 0.8 | 0.93 | 好 |
| 46 | 1348.97-1356.56 | 7.59 | 0.95 | 0.29 | 0.62 | 中 |
| 47 | 1356.56-1364.51 | 7.95 | 0.99 | 0.75 | 0.92 | 好 |
| 48 | 1364.51-1389.34 | 24.84 | 0.97 | 0.23 | 0.76 | 中 |
| 49 | 1389.34-1405.41 | 16.06 | 0.71 | 0.0 | 0.21 | 差 |
| 50 | 1405.41-1448.41 | 43.0 | 0.97 | 0.27 | 0.76 | 中 |
| 51 | 1448.41-1468.72 | 20.31 | 0.93 | 0.36 | 0.72 | 好 |
| 52 | 1468.72-1506.06 | 37.34 | 0.95 | 0.47 | 0.75 | 中 |
| 53 | 1506.06-1516.78 | 10.72 | 0.73 | 0.1 | 0.33 | 差 |
| 54 | 1516.78-1527.47 | 10.69 | 0.93 | 0.7 | 0.86 | 好 |
| 55 | 1527.47-1536.75 | 9.28 | 0.84 | 0.36 | 0.59 | 中 |
| 56 | 1536.75-1550.94 | 14.19 | 0.9 | 0.59 | 0.77 | 好 |
| 57 | 1550.94-1559.22 | 8.28 | 0.66 | 0.18 | 0.42 | 差 |
| 58 | 1559.22-1569.03 | 9.81 | 0.94 | 0.37 | 0.81 | 中 |
| 59 | 1569.03-1581.47 | 12.44 | 0.67 | 0.09 | 0.42 | 差 |
| 60 | 1581.47-1592.71 | 11.24 | 0.93 | 0.62 | 0.86 | 中 |
| 61 | 1592.71-1599.25 | 6.54 | 0.7 | 0.28 | 0.49 | 差 |
| 62 | 1599.25-1672.34 | 73.09 | 0.94 | 0.19 | 0.77 | 中 |
| 63 | 1672.34-1683.00 | 10.66 | 0.91 | 0.77 | 0.84 | 好 |
| 64 | 1683.00-1695.12 | 12.12 | 0.83 | 0.5 | 0.73 | 中 |
| 65 | 1695.12-1930.03 | 234.91 | 0.96 | 0.64 | 0.86 | 好 |
| 66 | 1930.03-1934.56 | 4.53 | 0.85 | 0.67 | 0.78 | 中 |
| 67 | 1934.56-1946.25 | 11.69 | 0.96 | 0.78 | 0.9 | 好 |
| 68 | 1946.25-1947.75 | 1.5 | 0.83 | 0.54 | 0.71 | 中 |
| 69 | 1947.75-1953.50 | 5.75 | 0.7 | 0.21 | 0.5 | 差 |
| 70 | 1953.50-1971.44 | 17.94 | 0.96 | 0.54 | 0.87 | 中 |
| 71 | 1971.44-1978.47 | 7.03 | 0.69 | 0.33 | 0.51 | 差 |
| 72 | 1978.47-1997.91 | 19.44 | 0.96 | 0.43 | 0.84 | 中 |
| 73 | 1997.91-2000.22 | 2.31 | 0.73 | 0.34 | 0.57 | 差 |
| 74 | 2000.22-2019.50 | 19.28 | 0.96 | 0.72 | 0.91 | 中 |
| 75 | 2019.50-2021.75 | 2.25 | 0.72 | 0.5 | 0.58 | 差 |
| 76 | 2021.75-2025.00 | 3.25 | 0.85 | 0.63 | 0.75 | 中 |
| 77 | 2025.00-2036.94 | 11.94 | 0.96 | 0.76 | 0.88 | 好 |
| 78 | 2036.94-2068.96 | 32.02 | 0.94 | 0.36 | 0.68 | 中 |
| 79 | 2068.96-2076.34 | 7.38 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 差 |
| 80 | 2076.34-2077.75 | 1.41 | 0.83 | 0.65 | 0.74 | 中 |
| 81 | 2077.75-2215.41 | 137.66 | 0.95 | 0.5 | 0.82 | 好 |
| 82 | 2215.41-2252.00 | 36.59 | 0.85 | 0.3 | 0.64 | 中 |

5．储层段固井质量分析

该次测井井段有9个解释储层。

（1）950-985m该封固井段上部声幅值中到低，一界面水泥胶结中到好，以好为主；变密度曲线反映套管波能量较强到弱，以弱为主，地层波能量较强，二界面水泥胶结中。

1#储层声幅中，一界面水泥胶结中；变密度曲线反映套管波能量较强、地层波能量较强，二界面水泥胶结中。2#储层声幅中到低，一界面水泥胶结中到好，以中等为主；变密度曲线反映套管波能量较强到弱，以较强为主、地层波能量较强到弱，以弱为主，二界面水泥胶结中到差，以差为主。（见图1）

图1  观浅1井（950-985m）固井处理成果图

（2）1200-1240m该封固井段上部声幅值中到高，一界面水泥胶结中到差，以中等为主；变密度曲线反映套管波能量较强到强，以较强为主，地层波能量较强到强，以较强为主，二界面水泥胶结中到好，以中等为主。

3#储层声幅中，一界面水泥胶结中；变密度曲线反映套管波能量较强、地层波能量较强到强，以强为主，二界面水泥胶结中到好，以好为主。（见图2）

图2  观浅1井（1200-1240m）固井处理成果图

（3）1290-1325m该封固井段上部声幅值低到高，一界面水泥胶结好到中到差；变密度曲线反映套管波能量强到较强到弱，地层波能量较强，二界面水泥胶结中。

4#储层声幅低到高，一界面水泥胶结好到中到差；变密度曲线反映套管波能量弱到较强到强、地层波能量较强到强，以较强为主，二界面水泥胶结中到好，以中等为主。（见图3）

图3  观浅1井（1290-1325m）固井处理成果图

（4）1720-1800m该封固井段上部声幅值低，一界面水泥胶结好；变密度曲线反映套管波能量弱，地层波能量强，二界面水泥胶结好。

5#储层声幅低到高，一界面水泥胶结好到中到差；变密度曲线反映套管波能量弱到较强到强、地层波能量较强到弱，以弱为主，二界面水泥胶结中到差，以差为主。（见图4）

图4  观浅1井（1720-1800m）固井处理成果图

三 建议及其它

23-115m井段声幅值较高，套管接箍信号明显，固井质量较差（见图5）。

图5 观浅1井（23-115m）固井处理成果图